Лабораторная работа 11

МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОСТОЙ РЕАКЦИИ

(случай одного реагента)

## 1. Постановка задачи

Составить, решить и исследовать кинетическое уравнение простой реакции n- го порядка, протекающей по схеме nAkS. Порядок реакции принять равным n=0,1,2,3.

Значение константы реакции k и концентрация исходного вещества (реагента) CA0 в момент времени τ=0 предполагаются известными.

С этой целью необходимо

- составить математическую модель в виде дифференциального уравнения первого порядка, найти аналитическое решение полученного уравнения;

- найти численное решение уравнения при заданном начальном условии, показать графически приближенное совпадение полученных решений;

- получить выражения для константы реакции;

- определить моменты полупревращения исходного вещества, результаты представить графически;

- сделать выводы по работе.

## 2. Сведения из теории

Химическая кинетика – раздел химии, в котором изучается скорость протекания химических реакций и факторы, от которых она зависит. Скоростью химической реакции называется количество вещества, вступающего в реакцию или образующегося при реакции за единицу времени в единице объема системы.

Количество вещества выражают в молях, а объем в литрах. В этом случае мы получаем удобную для работы величину – концентрацию вещества в моль/л, которая изменяется в ходе реакции. Таким образом, скорость реакции представляет собой изменение концентрации какого-нибудь вещества, участвующего в реакции (реагента), за единицу времени (например, за секунду или за минуту). Математически скорость реакции v есть производная от концентрации реагента по времени:

v=dCdτ,

Размерность у скорости реакции: "моль/л.сек".

Кинетика химических реакций в значительной степени определяет химический процесс и играет важную роль в химической технологии. Она открывает возможности сознательного управления промышленными процессами, позволяет ставить и решать задачи их интенсификации.

Уравнение, отражающее изменение концентрации какого-либо вещества во времени в ходе химического превращения, носит название кинетического уравнения, а кривая, соответствующая решению этого уравнения, -  кинетической кривой. Основными параметрами кинетического уравнения являются скорость реакции и константа скорости химического процесса.

В химической реакции не всегда происходит непосредственное превращение исходных молекул в молекулы продуктов реакции. В большинстве случаев реакция протекает в несколько стадий. Совокупность стадий, из которых состоит химическая реакция, называется механизмом химической реакции. Стехиометрическое уравнение химической реакции показывает, в каких количественных соотношениях вещества вступают во взаимодействие. Однако, фактически реакция редко протекает по схеме, описываемой стехиометрическим уравнением, отражающим суммарный эффект ряда реакций. Практически механизм реакции устанавливается опытным путем.

Наиболее простым является механизм реакции, которая протекает в одну стадию. Химические реакции, протекающие в одну стадию, т.е. осуществляющиеся путем прямого перехода реагирующих частиц в продукты реакции, называются элементарными реакциями. Для элементарных реакций стехиометрические уравнения всегда выражают истинный механизм химического превращения, и определяют кинетические уравнения в виде степенной зависимости.

По количеству стехиометрических уравнений, необходимых для описания химического превращения, различают простые и сложные реакции. Если одного стехиометрического уравнения достаточно, чтобы описать протекание данной реакции, то ее относят к простым реакциям. Примеры простых элементарных реакций и соответствующие им кинетические уравнения приведены в табл.1.

Таблица 1

| Реакция | Кинетическое уравнение |
| --- | --- |
| AkS | dCAdτ=−kCA |
| A+BkS | dCAdτ=−kCACB |
| 2AkS | dCAdτ=−kCA2 |
| A+B+DkS | dCAdτ=−kCACBCD |
| 2A+BkS | dCAdτ=−kCA2CB |
| nAkS | dCAdτ=−kCAn |

В табл.1 параметр k есть константа скорости реакции, которая отвечает компоненту A (для первой, второй и четвертой реакций k также соответствует константе скорости реакции стадии).

Если же для описания наблюдаемого течения реакции необходимо несколько стехиометрических и кинетических уравнений, то ее относят к сложным реакциям.

2.1. Аналитическое решение кинетического уравнения простой реакции n- го порядка

Рассмотрим простую реакцию nAkS. Соответствующее кинетическое уравнение (см. табл.1) имеет вид

dCAdτ=−kCAn.

Это есть дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. Разделяя переменные, получим

dCACAn=−kdτ.

Проинтегрируем обе части уравнения

0τdCACAn=−0τkdτ.

Интеграл в левой части вычисляется по-разному в зависимости от порядка реакции. Рассмотрим 2 случая:

- Пусть n≠1. Тогда

−1n−1CAn−1|0τ=−kτ, или −1n−11CAn−1−1CA0n−1=−kτ. Отсюда CA=CA0n−11+n−1kτCA0n−1.

В частности при n=0 получим CA=CA0−kτ.

При n=2 получим CA=CA01+kτCA0.

При n=3 получим CA=CA01+2kτCA02.

- Пусть n=1. Тогда

lnCA|0τ=−kτ, или lnCA−lnCA0=−kτ. Отсюда CA=CA0e−kτ

Результаты расчетов сведем в табл.2.

Таблица 2

Решение кинетического уравнения простой реакции в зависимости от ее порядка

| Порядок реакции n | Концентрация исходного вещества CA |
| --- | --- |
| 0 | CA0−kτ |
| 1 | CA0e−kτ |
| 2 | CA01+kτCA0 |
| 3 | CA01+2kτCA02 |

Примем в качестве параметров k=1 и CA0=1. Графики концентрации CA исходного вещества в зависимости от времени τ для порядка реакции, равного 0,1,2 и 3 приведены на рис.1.

Рис.1. Изменение концентрации реагента

Из рис.1 следует, что в данном случае с увеличением порядка реакции концентрация вещества становится выше.

2.2. Определение константы скорости простой реакции n- го порядка

Предположим, что известна схема процесса и опытным путем найдены кинетические кривые компонентов реакции. Требуется определить константы скорости реакции. Воспользуемся решением дифференциальных уравнений, приведенных в табл.2, и определим из них значение k. Тогда

- при n=0 получим k=CA0−CAτ.

- при n=1 получим k=1τlnCA0CA.

- при n=2 получим k=1τ1CA−1CA0.

- при n=3 получим k=12τ1CA2−1CA02.

2.3. Определение момента полупревращения простой реакции n- го порядка

Момент полупревращения – момент времени τ12, при котором концентрация исходного вещества уменьшается ровно в 2 раза по отношению к начальной концентрации. Тогда CA=12CA0. Моменты полупревращения получим на основе соотношений табл.2:

- при n=0 τ12=CA02k,

- при n=1 τ12=ln2k,

- при n=2 τ12=1kCA0,

- при n=3 τ12=32kCA02.

## 3. Пример выполнения лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы предполагается в среде Microsoft.Excel. Исходные данные для расчетов приведены в табл.3.

Таблица 3

| k | CA0, моль/л |
| --- | --- |
| 0,84 | 3,7 |

3.1. Аналитическое решение

Как показано в табл.2, концентрация реагента A для заданных параметров выражается формулами

CA=CA0−kτ, при n=0CA0e−kτ, при n=1CA01+kτCA0, при n=2.

## Рассчитаем концентрацию реагента A, как показано в табл.4. Значения параметров k и CA0 поместим в ячейки B1 и B2 соответственно.

## Диапазон изменения времени 0,τкон выбран таким образом, чтобы для реакции нулевого порядка выполнялось равенство CAτкон=0. Тогда должно выполняться соотношение CA0−kτкон=0, откуда τкон=CA0k. В данном случае τкон=3,70,84≈4,4. Разобьем этот диапазон на 20 равных частей с шагом h=τкон20=0,22.

Таблица 4

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | k | 0,84 | τ | Порядок реакции |  |  |  |
| 2 | CA0 | 3,7 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | h | 0,22 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 4 |  |  | 0,22 | 3,52 | 3,08 | 2,20 | 1,50 |
| 5 |  |  | 0,44 | 3,33 | 2,56 | 1,56 | 1,11 |
| 6 |  |  | 0,66 | 3,15 | 2,12 | 1,21 | 0,92 |
| 7 |  |  | 0,88 | 2,96 | 1,77 | 0,99 | 0,80 |
| 8 |  |  | 1,10 | 2,78 | 1,47 | 0,84 | 0,72 |
| 9 |  |  | 1,32 | 2,59 | 1,22 | 0,72 | 0,66 |
| 10 |  |  | 1,54 | 2,41 | 1,01 | 0,64 | 0,61 |
| 11 |  |  | 1,76 | 2,22 | 0,84 | 0,57 | 0,57 |
| 12 |  |  | 1,98 | 2,04 | 0,70 | 0,52 | 0,54 |
| 13 |  |  | 2,20 | 1,85 | 0,58 | 0,47 | 0,51 |
| 14 |  |  | 2,42 | 1,67 | 0,48 | 0,43 | 0,49 |
| 15 |  |  | 2,64 | 1,48 | 0,40 | 0,40 | 0,47 |
| 16 |  |  | 2,86 | 1,30 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
| 17 |  |  | 3,08 | 1,11 | 0,28 | 0,35 | 0,44 |
| 18 |  |  | 3,30 | 0,92 | 0,23 | 0,33 | 0,42 |
| 19 |  |  | 3,52 | 0,74 | 0,19 | 0,31 | 0,41 |
| 20 |  |  | 3,74 | 0,55 | 0,16 | 0,29 | 0,40 |
| 21 |  |  | 3,96 | 0,37 | 0,13 | 0,28 | 0,39 |
| 22 |  |  | 4,18 | 0,18 | 0,11 | 0,26 | 0,38 |
| 23 |  |  | 4,40 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,37 |

В блоке ячеек C3 : C23 записаны дискретные моменты времени от 0 до τкон с шагом h. В ячейках блока D3 : G3 записаны формулы для концентрации реагента, как показано в табл. 5.

## Таблица 5

| D3 | $B$2 – $B$1 * C3 |
| --- | --- |
| E3 | $B$2 * EXP(–$B$1 * C3) |
| F3 | $B$2 / (1 + $B$1 * C3 * $B$2) |
| G3 | $B$2 / КОРЕНЬ(1 + 2 * $B$1 * C3 * $B$2 ^ 2) |

Копируя ячейки D3 : G3 на блок ячеек D4 : G23, получим данные, содержащиеся в табл.4.

На основе данных этой таблицы представим графически концентрацию реагента A, как показано на рис.2.

Рис.2. График изменения концентрации реагента для порядка реакции n=0,1,2,3

Из рисунка следует, что для заданных параметров протекания реакции концентрация реагента изменяется не так, как она протекала бы для стандартных условий, когда k=1 и CA0=1. Кинетические кривые пересекаются, при этом на значительных интервалах  времени с увеличением порядка реакции концентрация реагента оказывается ниже. Правда, с течением времени имеет место обратная картина: чем больше порядок реакции, тем выше концентрация реагента.

  - Моменты полупревращения реагента

## В соответствии с формулами п.2.3 моменты полупревращения реагента соответственно равны:

- при n=0 τ12=3,72⋅0,84=2,20,

- при n=1 τ12=ln20,84=0,83,

- при n=2 τ12=10,84⋅3,7=0,32,

- при n=3 τ12=32⋅0,84⋅3,72=0,13.

Эти значения соответствуют абсциссам точек пересечения кинетических кривых с горизонтальной прямой, проходящей через точку CA=12CA0=3,72=1,85.

Видим, что с увеличением порядка реакции момент полупревращения реагента уменьшается, т.е. реакция протекает быстрее.

## 4. Форма отчета

По результатам выполненной лабораторной работы представляется отчет, в котором должны содержаться следующие пункты:

- Постановка задачи с конкретным содержанием, сформулированным для своего варианта. Исходные данные представляются табл.3.

- Математическая модель простой реакции произвольного порядка. Аналитическое решение соответствующего кинетического уравнения порядка n=0,1,2,3 для заданных значений k и CA0.

- Табличное и графическое представление концентрации реагента в зависимости от времени реакции и ее порядка.

- Моменты полупревращения реагента и их графическая иллюстрация.

- Выводы по результатам исследований.

## 5. Задания к лабораторной работе

Задания приведены на сайте http://gurov.vs58.net/, а вариант определяется в зависимости от номера студента в журнале преподавателя.